需求任务书

- 项目概述

## （一）项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》以及对商用密码使用管理的相关政策要求，业务系统应进行安全防护，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改等。

为提高集团整体网络安全水平，降低运行成本，系统性规划和建设网络安全和密码安全防护体系。

## （二）项目目标

以国家网络安全等级保护制度和商用密码管理条例为核心指引，通过部署先进的网络安全威胁检测与防御产品，以及符合国家密码管理局要求的商用密码产品与服务，实现对核心业务系统、敏感数据以及内部办公环境的全面保护，构建一个“纵深防御、主动预警、统一管控、合规可靠”的综合性安全防护体系。全面提升集团的信息安全防护能力与合规水平，保障国有资产与关键信息基础设施的安全，为集团开展数字化转型和稳定运营奠定坚实的安全基石。

- 项目采购要求

## （一）总体要求

采购符合国家规定的、满足业务需要的网络安全产品、商用密码产品及配套的线路租赁、机柜等，供应商应提供符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并完成供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

## （二）产品清单及指标要求

| 序号 | 产品名称 | 指标要求 | 单位 | 数量 | 产地 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全相关产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 终端安全EDR | （1）平台1套，支持在X86架构、CentOS及国产化系统中安装，采用Web方式进行管理，对各类终端威胁进行检测和分析，并根据检测结果制定管控、处置策略下发给客户端；同时根据行为分析结果对终端威胁进行进一步研判、威胁溯源，从而发现潜在风险与未知威胁。客户端部署在被防护的终端上，可实现对终端数据的采集和记录，同时执行控制中心下发的管控响应策略，完成对终端的全面管控和保护。 （2）终端客户端共80个授权，其中电脑的Windows客户端30个基础点位授权，电脑的国产操作系统客户端30个基础点位授权，服务器国产操作系统客户端12个基础点位授权，服务器非国产操作系统客户端2个基础点位授权。包括资产管理、运维管理、外设管理、非法外联监控、网络管理、终端响应、日志管理等基础功能。 （3）服务端提供三年原厂软件质保和病毒特征库升级授权，客户端提供三年期升级维护及规则库升级授权。 （4）承诺提供三年原厂软件质保和病毒特征库升级授权，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容（包含软件质保和病毒库特征库升级授权）和响应速度与质保期一致。 | 套 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 2 | 日志审计 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余交流电源，≥1管理口，≥1*USB接口，≥6*GE电口,≥4*SFP或SFP+光口，≥1个网络接口扩展槽，SSD硬盘≥128GB，机械硬盘≥4TB；内存≥32G，日志处理性能（平均）≥3500EPS，满配光模块。 （3）提供≥50个日志审计授权。 （4）支持对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集。 （5）提供三年原厂软硬件质保服务。 （6）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 3 | 堡垒机（国密） | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，内存：≥16GB，硬盘：≥4TB，≥6个千兆电口，≥4个SFP或SFP+光口，≥1个接口扩展槽，最大支持不少于800路字符会话或不少于400路图形会话并发，满配光模块。 （3）内置国密加密卡。 （4）提供≥50个运维审计授权。 （5）支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境。 （6）提供三年原厂软硬件质保服务。 （7）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 4 | 漏洞扫描 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余交流电源，≥1管理口，≥1*USB接口，≥6*千兆电口,≥4*SFP或SFP+光口，≥1个网络接口扩展槽，硬盘≥1TB，内存≥16G，满配光模块。 （3）最大并发扫描主机数≥40IP；可扫描IP地址总数无限制。 （4）可扫描国产及Windows操作系统、数据库、中间件、网络设备、安全设备、业务系统等产品是否存在漏洞。 （5）支持IPv4和IPv6环境的部署和扫描，可扫描的IP地址总数量无限制。 （6）提供三年原厂软硬件质保和漏洞特征库升级授权。 （7）承诺提供三年原厂软硬件质保和漏洞特征库升级授权，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容（包含软硬件质保和特征库升级授权）和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 5 | 下一代防火墙 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，≥1管理口，≥1*USB接口，≥6*千兆电口，≥2*SFP或SFP+光口；≥2个SFP+光口；≥1个网络接口扩展槽，SSD硬盘≥256GB，机械硬盘≥4TB；整机吞吐量≥18Gbps，应用层吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万。支持防火墙、流量管理、IPSec VPN、入侵防护、防病毒，满配光模块。 （3）支持阻断病毒攻击行为，防止病毒在内部网络扩散，提高网络整体安全性。 （4）支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境。 （5）提供三年原厂软硬件质保服务、入侵防护特征库升级和病毒特征库升级授权。 （6）承诺提供三年原厂软硬件质保、入侵特征库升级和病毒特征库升级授权，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容（包含软硬件质保、入侵防护特征库升级授权和病毒特征库升级授权）和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 6 | Web应用防火墙 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源；≥1个管理口,≥4个千兆电口，≥2*SFP或SFP+光口，≥2个SFP+光口，≥1个网络接口扩展插槽，整机应用层的吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万，满配光模块。 （3）支持透明模式、代理模式部署方式。 （4）具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力。 （5）支持Web应用安全XSS攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令、暴力破解等应用安全防护。 （6）具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截。 （7）支持通过自定义规则进行攻击检测。 （8）提供三年原厂软硬件质保服务和Web应用防护特征库升级授权。 （9）承诺提供三年原厂软硬件质保和Web应用特征库升级授权，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容（包含软硬件质保和web应用特征库升级授权）和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 7 | 数据库审计 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，≥1个管理口，≥1*USB接口，≥6*千兆电口,≥4*SFP或SFP+光口，≥2*SFP光口，≥1个网络接口扩展槽，内存≥16G，硬盘≥4T，满配光模块。 （3）提供不少于20个数据库审计授权。 （4）支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行。 （5）支持Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、marialDB、Greenplum等主流数据库的审计。 （6）支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用等数据库的审计。 （7）支持对针对数据库的SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击等攻击行为进行审计。 （8）支持对审计敏感内容进行屏蔽。 （9）支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、资源利用率等内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。 （10）提供三年原厂软硬件维保服务。 （11）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 8 | 用户VPN（国密） | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，内存≥8GB，SSD硬盘≥128GB，≥6*千兆电口，≥4个SFP或SFP+光口，满配光模块。 （3）加密带宽≥1Gbps，含用户节点永久授权≥2400个，最大用并发户数≥3000个，最大用户数≥10000个，隧道内最大并发连接数≥120000个，每秒新建连接数≥5000CPS，每秒事务数≥20000TPS。 （4）客户端可安装在Windows操作系统、国产操作系统、安卓操作系统、mac操作系统、IOS操作系统等上使用。 （5）需提供三年原厂免费软硬件质保服务。 （6）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 二、密码相关产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SSL VPN网关 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，≥8GB内存，SSD硬盘≥128GB，≥6个千兆电口，≥4个SFP或SFP+光口，满配光模块。 （3）加密带宽≥1Gbps，含用户节点永久授权≥50个，最大用并发户数≥3000个，最大用户数≥10000个，隧道内最大并发连接数≥120000个，每秒新建连接数≥5000CPS，每秒事务数≥20000TPS。 （4）支持用户流量审计；支持基于用户群组角色和应用分权访问控制。 （5）支持TCP、UDP/DTLS协议的国密SSL交付。 （6）支持X-PID解析透传；支持基于X-PID的HTTP分流转发。 （7）支持服务器负载均衡，支持多种轮询、IP哈希、最小连接、最小响应负载均衡算法。 （8）支持RIP、OSPF、BGP动态路由。 （9）国密双证书双向HTTPS应用交付，同一个端口RSA与SM2同时自适应。 （10）支持用户密码、USKBKEY方式认证、OTP认证、短信认证，；支持SPA单包认证功能防DDoS攻击。 （11）提供三年原厂软硬件维保服务。 （12）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 （13）产品具备商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书，符合《IPSec VPN 网关产品规范》《SSL VPN 网关产品规范》和《密码模块安全技术要求》第二级要求。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 2 | SSL证书 | （1）证书格式标准遵循 x.509v3标准，SSL证书支持单、双向SSL信息传输。 （2）国密SSL证书兼容360、奇安信等国产浏览器。 （3）国际SSL证书兼容IE、Edge、火狐、谷歌等主流浏览器。 （4）密码算法：SM2、RSA。 （5）提供三年证书使用授权。 | 个 | 3 | 国产 | 提供供应商对所投产品指标要求承诺函（加盖供应商公章） |
| 3 | 智能密码钥匙+个人证书 | （1）支持SM2、SM3、SM4算法，具有身份认证、加/密、签名/验签等功能。 （2）证书由第三方CA/RA签发，标识个人网络身份；证书格式标准遵循x.509v3标准；支持自定义证书扩展域管理。 （3）智能密码钥匙提供三年质保，个人证书具有三年服务期。 | 个 | 28 | 国产 | 提供供应商对所投产品指标承诺要求函（加盖供应商公章） |
| 4 | 设备证书 | （1）标准X.509 V3格式的国密数字证书，用于标识设备身份，支持国产SM2算法。 （2）设备证书具有三年使用授权。 | 个 | 5 | 国产 | 提供供应商对所投产品指标要求承诺函（加盖供应商公章） |
| 5 | 签名验签服务器 | （1）采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，配置≥4个千兆电口，≥4个SFP或SFP+光口，内存≥16G，硬盘≥240G，满配光模块。 （3）SM1 加解密≥1500 Mbps，SM2 密钥对生成≥100000 次/秒，SM2 签名≥100000 次/秒，SM2 验签≥ 40000 次/秒，SM3 算法≥1800Mbps，SM4 加解密≥1800Mbps，SM2 P1签名≥50000次/秒，SM2 P1验签≥17000次/秒，SM2 P7attach签名≥15000次/秒，SM2 P7attach验签≥5700次/秒，SM2 P7detach签名≥15000次/秒，SM2 P7detach验签≥5000次/秒。 （4）提供三年原厂软硬件维保服务。 （5）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 （6）产品具备商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书，并符合《密码模块安全技术要求》第二级要求。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 6 | 服务器密码机 | - 采用国产化CPU芯片及国产化操作系统。 （2）冗余电源，≥4个千兆电口，≥4个SFP或SFP+光口，CPU≥4核8线程、内存≥16G，硬盘≥240G，满配光模块。 （3）SM1加解密≥1500Mbps，SM2密钥对生成≥100000次/秒，SM2签名≥100000次/秒，SM2验签≥40000次/秒，SM3算法≥1800Mbps，SM4加解密≥1800Mbps，单设备最大存储≥2048个对称密钥，支持≥2路随机数发生器，支持使用强素数。 （4）提供三年原厂软硬件维保服务。 （5）承诺提供三年原厂软硬件质保，且在质保期满后，可续保时间不少于三年且每年续保费用不得超过产品响应价格的8%，续保内容和响应速度与质保期一致。 （6）产品具备商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书，并符合《密码模块安全技术要求》第二级要求。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字链路 | （1）与互联网等其他网络隔离。 （2）网络带宽均为100M，线路服务提供时间为2年的数字专线（A端为产投集团机房，B端省国资云机房）。 （3）主备链路需为不同运营商。 | 条 | 2 | 国产 | 提供供应商对所投产品指标要求承诺函（加盖供应商公章） |
| 2 | 服务器机柜 | （1）2000 X 600 X 1200mm，承重≥2000KG，黑色哑光前单后双网孔门，符合GB/T3047.2-2020标准。 （2）双路独立供电PDU，20位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒，垂直安装。 （3）含机柜双路供电引入、新旧机柜间线路迁移。 | 项 | 1 | 国产 | 提供供应商对所投产品指标要求承诺函（加盖供应商公章） |
| 3 | 国产服务器 | （1）CPU:≥1 颗高性能国产处理器，单处理器核数≥16核，主频≥2.5GHz。 （2）内存:≥64GB，内存插槽数≥8个。 （3）机械硬盘：≥2*4TB。 （4）固态硬盘 ≥2*256GB。 （5）RAID卡： 支持SAS/SATA 协议,支持RAID0、1、5、6、10、50、60。 （6）三年整机质保，包含符合安全可靠测评要求的服务器操作系统的永久授权。 | 台 | 1 | 国产 | 提供原厂厂家对本项目所投产品指标要求承诺函（加盖原厂公章）。 |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求响应的供应商，按否决响应处理。 |  |  |  |  |  |  |

（三）服务要求

供应商需按照各项服务内容对应的服务要求标准出具服务要求承诺函，不满足服务要求的，按否决响应处理。

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺函 | 一是质保期内需提供7*24小时电话支持，包括本次项目范围内的功能完善、版本升级、特征库更新及硬件维修等。二是质保期内若出现软硬件故障或应急事件，采购人电话报修后，工程师2小时内到达故障现场服务，12小时内排除故障。 |  |
| 2 | 试运行工作及保障人员 | 按照甲方需求开展为期不少于3个月的试运行工作，试运行期间保障工作日5*8小时不少于2人于现场开展保障、对接、测试等相关工作。 |  |
| 3 | 培训标准 | 承诺提供对所有产品不少于2天、每种产品不少于1名原厂商或厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，所涉及的场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 |  |
| 4 | 集成要求 | 供应商需免费配合采购人开展与已有产品的联调对接工作，以达到国家网络安全等级保护第二级要求及相关商用密码应用规范，涉及到供应商的产品对接部分的，供应商不再收取任何费用，包括门户网站、综合办公管理平台、财务系统、运营服务管理平台、客户营销管理系统、集中抄表系统等的网络安全监测及商用密码应用等。 |  |